DAPLink 烧录器上手指南

——从装软件到打断点，一步一步把 STM32 调起来（小白手册）

本手册把原来零散的记录重新整理成一条完整流程：先装好两个软件，再接好线，最后开两个终端敲命令。每一条长命令都会拆开来讲清楚"每一段是什么意思"。照着做即可，遇到看不懂的名字可以随时往回翻。

本手册里出现的所有盘符、目录名、文件名（例如 E:\MyDAPLink_F103_精简版、out\MyDAPLink_BL.hex、interface\stlink.cfg）都是作者本机上的示例，你的电脑上很可能不一样。照着做时请务必：

- 把命令里的路径换成你自己文件的实际位置；

- 确认要烧录的 .hex 固件、要用的 *.cfg 配置文件确实存在于对应目录；

- 先在终端 cd 到正确目录再执行命令——路径对不上，会直接报「找不到文件」。

目录

- 开始之前：先认识三个角色

- 第一步：安装 OpenOCD

- 第二步：安装 GDB（Arm GNU 工具链）

- 第三步：连接硬件

- 第四步：开两个终端，启动调试

- 第五步：常用调试命令速查

- 排错小贴士

1. 开始之前：先认识三个角色

这套流程里其实只有三样东西在配合工作：

- OpenOCD（Open On-Chip Debugger）：一个"翻译官"，负责把电脑上的调试命令翻译成芯片能听懂的 SWD 电信号。它需要一直开着，守在一个端口上等你来连。

- GDB：你在电脑上敲调试命令的地方。它把"下断点、单步、看变量"这些想法发给 OpenOCD。用在本项目里的是 ARM 版，叫 arm-none-eabi-gdb。

- DAPLink 调试器：一块小板子，一头插电脑 USB，一头用杜邦线连目标芯片。

电脑端是 Windows，所有命令都在 PowerShell 里执行（建议右键"以管理员身份运行"）。目标芯片是 STM32F103，上面已经烧好了程序（本手册示例文件是 E:/LEDTEST.elf）。

一句话流程：装软件 → 接线 → 开两个终端 → 敲命令。

2. 第一步：安装 OpenOCD

2.1 一键安装脚本

先打开 PowerShell，把下面整段复制进去回车执行（会自动下载安装并配好环境变量）：

# 1. 安装目录

$installDir = "C:\Tools\OpenOCD"

$tempDir = Join-Path $env:TEMP "OpenOCD-Install"

$zipPath = Join-Path $tempDir "openocd.zip"

# 2. 创建临时目录

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $tempDir | Out-Null

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $installDir | Out-Null

# 3. 通过 WinGet 安装 OpenOCD

winget install --id xpack-dev-tools.openocd-xpack --exact --accept-package-agreements --accept-source-agreements

# 4. 查找安装后的 OpenOCD

$cmd = Get-Command openocd.exe -ErrorAction SilentlyContinue

if ($cmd) {

$openocdDir = Split-Path $cmd.Source

} else {

$candidates = @(

"$env:LOCALAPPDATA\Programs\xPacks\@xpack-dev-tools\openocd",

"$env:LOCALAPPDATA\xPacks\@xpack-dev-tools\openocd",

"C:\Tools\OpenOCD"

)

$exe = Get-ChildItem $candidates -Filter openocd.exe -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue |

Select-Object -First 1

if (-not $exe) {

Write-Host "未自动找到 openocd.exe，请检查 WinGet 安装结果。" -ForegroundColor Yellow

exit 1

}

$openocdDir = $exe.DirectoryName

}

# 5. 添加到当前用户 PATH（不需要管理员权限）

$userPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")

$paths = @($userPath -split ";" | Where-Object { $_ })

if ($openocdDir -notin $paths) {

$newPath = (@($paths) + $openocdDir) -join ";"

[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $newPath, "User")

}

# 6. 当前 PowerShell 立即生效

if (($env:Path -split ";") -notcontains $openocdDir) {

$env:Path += ";$openocdDir"

}

# 7. 验证

Write-Host "`nOpenOCD 安装目录：$openocdDir"

openocd --version

Write-Host "`nOpenOCD 路径："

where.exe openocd

2.2 安装成功的样子

看到类似的输出，就说明 OpenOCD 已经装好并进了 PATH：

3. 第二步：安装 GDB（Arm GNU 工具链）

arm-none-eabi-gdb 是 GDB 面向 ARM 芯片的版本，它随"Arm GNU 工具链"一起发布。同样打开 PowerShell，整段复制执行：

$ErrorActionPreference = "Stop"

# 1. 指定版本与安装目录

$version = "12.2.rel1"

$root = "C:\Tools\ArmGNU"

$zip = "$env:TEMP\arm-gnu-toolchain-$version.zip"

$url = "https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/downloads/gnu/$version/binrel/arm-gnu-toolchain-$version-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.zip"

# 2. 下载官方工具链 ZIP

Write-Host "正在下载 Arm GNU Toolchain $version ..."

Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $zip

# 3. 解压到指定目录

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $root | Out-Null

Expand-Archive -LiteralPath $zip -DestinationPath $root -Force

# 4. 自动查找 GDB 所在的 bin 目录

$gdb = Get-ChildItem -Path $root -Filter "arm-none-eabi-gdb.exe" -Recurse |

Select-Object -First 1

if (-not $gdb) {

throw "没有找到 arm-none-eabi-gdb.exe，请检查下载和解压结果。"

}

$bin = $gdb.DirectoryName

Write-Host "工具链目录：$bin"

# 5. 添加到当前用户 PATH

$userPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")

$paths = @($userPath -split ";" | Where-Object { $_ })

if ($bin -notin $paths) {

$newPath = (@($paths) + $bin) -join ";"

[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $newPath, "User")

}

# 6. 当前窗口立即生效

if (($env:Path -split ";") -notcontains $bin) {

$env:Path += ";$bin"

}

# 7. 验证安装

Write-Host "`nGDB 版本："

& $gdb.FullName --version

Write-Host "`nGDB 路径："

where.exe arm-none-eabi-gdb

Write-Host "`nGCC 版本："

arm-none-eabi-gcc --version

3.1 安装成功的样子

能看到 GDB 版本号（12.2.rel1）、GDB 路径和 GCC 版本，就说明工具链装好了：

4. 第三步：连接硬件

4.1 把 STM32 烧成 DAPLink 烧录器（用 ST-Link）

这块 DAPLink 烧录器不是买来的，是用一颗 STM32F103 自己"烧"出来的。固件已经编译好、放在本包的 out/ 文件夹里，你只要把它写进芯片就行。这一步做完，才有第 5 章里那个能用的烧录器。

动手前先备齐：

- 一块 STM32F103——必须 128KB flash（也就是 CB / 128K 版本）；64KB 的 C8 装不下完整固件。

- 一个 ST-Link 下载器，用 SWD 接在芯片的 PA13 / PA14 上。

- 本包里的两个固件：MyDAPLink_BL.hex（引导固件 BL）和 MyDAPLink_IF_MSC.hex（接口固件 IF）——两个都要烧，缺一不可。

第 1 步：先确认芯片够不够大

openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f1x.cfg -c "init; flash probe 0; exit"

看到 flash size = 128 KiB，就说明这颗芯片够用；如果是 64 KiB，就得换一块 CB 的板子。

第 2 步：烧录两个固件

cd "E:\MyDAPLink_F103_精简版"

openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f1x.cfg -c "adapter speed 4000" -c "init; reset halt; flash erase_sector 0 0 last; program out/MyDAPLink_BL.hex verify; program out/MyDAPLink_IF_MSC.hex verify reset exit"

注意：这里用的是 interface/stlink.cfg（拿 ST-Link 去烧）。本包 README 里那条命令写的是 interface/cmsis-dap.cfg，那是拿"一块已经做好的 DAPLink"去烧另一块用的，别搞混。

顺带说一句：这版固件特意保留了芯片自身的 SWD（PA13 / PA14），所以烧完之后 ST-Link 照样能连、可以反复重烧，不会变砖。

烧录成功的标志：两段固件都出现 Programming Finished 和 Verified OK，最后自动复位：

把 DAPLink 调试器用 USB 线插到电脑，再用杜邦线把它的调试脚连到目标板：

4.2 引脚接线

按下表连接调试器与目标板 STM32F103：

| DAPLink（本固件） | 目标板 STM32F103 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PB6（SWCLK） | PA14（SWCLK） | SWD 时钟 |
| PB7（SWDIO） | PA13（SWDIO） | 单脚双向 SWDIO |
| PB8（nRESET） | NRST | 可选 |
| GND | GND | 必须共地 |

提示：目标板需单独供电 3.3V；GND 必须共地；nRESET 不接也能调试。

为什么调试器的调试脚是 PB6 / PB7 / PB8，而不是常见的 PA13 / PA14？因为这块调试器的固件把 SWD 输出改到了 PB6/PB7/PB8，把 PA13/PA14 让给了芯片自己；而目标板 STM32F103 的 SWD 固定就在 PA14/PA13。所以上表是「按功能对接」（左边的 SWCLK 接右边的 SWCLK），两边脚号不同属于正常现象。

### 4.3 装驱动：让电脑认出 DAPLink（Zadig，只需做一次）

DAPLink 插上电脑后，Windows 会先用系统自带的 HID 驱动去认它。这块板子的固件是 CMSIS-DAP v2（bulk 传输）：HID 驱动能认到设备，但后面跑 OpenOCD 调试命令会失败。所以第一次使用必须先换一次驱动（只需做一次，之后插拔都有效）。

- 只把 DAPLink 用 USB 线插到电脑上，先不接目标板。

- 打开 Zadig（https://zadig.akeo.ie/），勾上菜单里的 Options → List All Devices。

- 在下拉列表里选到 DAPLink CMSIS-DAP，核对它右侧显示的 VID/PID 是 0D28 / 0204。

- 把右侧要替换的驱动选成 libusbK，点 Replace Driver，等进度条走完。

- 完成后设备会断开重连一次，属正常现象。可在 PowerShell 里执行 Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.InstanceId -like '*VID_0D28*' } 确认它还在。

重要：务必核对 VID/PID = 0D28 / 0204。 这两个值是固件里写死的（ARM mbed 的 DAPLink CMSIS-DAP 身份），选错了会把键盘、鼠标等其它 USB 设备的驱动换掉。

漏做这一步的典型症状：下一步运行 OpenOCD 时提示 unable to find a matching CMSIS-DAP device。

5. 第四步：开两个终端，启动调试

为什么要开两个窗口？因为 OpenOCD 要一直开着当"后台服务"守在端口上，再由 GDB 连到它上面去。所以：窗口一跑 OpenOCD，窗口二跑 GDB。

5.1 窗口一：启动 OpenOCD

openocd -f interface/cmsis-dap.cfg -f target/stm32f1x.cfg -c "transport select swd" -c "adapter speed 1000" -c "cmsis-dap vid_pid 0x0D28 0x0204" -c "cmsis-dap backend usb_bulk" -c "cmsis-dap usb interface 4"

逐段拆解：

- openocd —— 要运行的程序名。

- -f interface/cmsis-dap.cfg —— -f 表示"加载一个配置文件"；这一份描述调试器接口（cmsis-dap 就是 DAPLink 使用的协议）。

- -f target/stm32f1x.cfg —— 再加载一份配置，描述目标芯片（STM32F1 系列）。

- -c "transport select swd" —— -c 表示"执行一条命令"；这条选择 swd 传输方式（比 JTAG 占用的引脚更少）。

- -c "adapter speed 1000" —— 设置调试通信速率为 1000 kHz。如果连接不稳定，可以把数字调小，比如 500。

- -c "cmsis-dap vid_pid 0x0D28 0x0204" —— 指定只认这个 VID/PID 的 CMSIS-DAP 设备。电脑上若同时有多个调试器（或别家厂商的 CMSIS-DAP 板），不加这个会选错设备。

- -c "cmsis-dap backend usb_bulk" —— 改用 bulk 传输后端，对应 4.3 装好的 libusbK 驱动。漏掉它会退回默认的 HID/WinUSB 后端，典型症状是能连上、但命令超时（CMD_INFO 5s timeout）。

- -c "cmsis-dap usb interface 4" —— 指定 bulk 数据所在的 USB 接口号，这块固件是 4。写错或漏写都会报找不到设备。

运行后，窗口里出现 Listening on port 3333 for gdb connections，就说明服务起来了，别关这个窗口：

5.2 窗口二：启动 GDB 并连接

另开一个 PowerShell 窗口，执行：

arm-none-eabi-gdb E:/LEDTEST.elf -ex "target extended-remote localhost:3333" -ex "monitor reset halt" -ex "break main" -ex "continue"

逐段拆解：

- arm-none-eabi-gdb —— 要运行的程序（ARM 版 GDB）。

- E:/LEDTEST.elf —— 要调试的固件文件。.elf 里带着调试信息（变量名、行号等），所以调试要用它而不是 .hex。

- -ex "命令" —— 启动后自动执行一条命令，可以写多次，按顺序依次执行。下面四条就是这么来的。

- "target extended-remote localhost:3333" —— 连接到本机 3333 端口上的 OpenOCD，也就是窗口一开的那个服务。

- "monitor reset halt" —— 让芯片复位并停下来。monitor 开头的命令是"交给 OpenOCD 去硬件上执行"的。

- "break main" —— 在 main 函数处下一个断点。

- "continue" —— 让程序跑起来，到断点会停下。

连接成功后，会看到 Breakpoint 1, main () at ...，光标停在 (gdb) 提示符上等待输入：

6. 第五步：常用调试命令速查

下面的命令都在 GDB 窗口里输入，也就是在 (gdb) 提示符后面敲。

6.1 运行控制

- continue（可简写 c）：继续运行程序，遇到断点才停下。

- monitor reset halt：复位并暂停芯片，相当于"重新来过并停在起点"。

- next（可简写 n）：单步执行一行；遇到函数调用不进去，直接把它当一步走完。

- step（可简写 s）：单步执行一行；遇到函数调用会进去，进到函数内部。

6.2 断点

- break main：在 main 函数下断点。也可以写成 break 文件名:行号，例如 break main.c:24。

- info breakpoints：列出当前所有断点（编号、地址、位置等）。

- delete 1：删除编号为 1 的断点；如果只写 delete（不带编号）则删除全部，会再让你确认一次。

6.3 查看信息

- print 变量名（可简写 p）：打印某个变量的值，例如 print uwTick。

- bt（backtrace）：查看函数调用栈，即"现在是被谁一路调用到这里的"。

- info registers：查看 CPU 各个寄存器当前的值。

7. 排错小贴士

- 提示"不是内部或外部命令"：多半是软件没进 PATH。先关掉终端重开一个新窗口再试；还不行就检查安装脚本的最后一步是否成功。

- OpenOCD 连不上芯片：依次检查 ① 杜邦线是否接对（SWCLK / SWDIO / GND）、② 目标板是否单独供电、③ 把速率调小试试，例如 adapter speed 500。

- 提示 unable to find a matching CMSIS-DAP device：先回到 4.3 确认 Zadig 驱动已经换过；再检查 5.1 的命令里 cmsis-dap vid_pid 0x0D28 0x0204、cmsis-dap backend usb_bulk、cmsis-dap usb interface 4 这三个参数有没有漏写 —— 手敲命令时最容易丢掉的就是这三个。

- 命令莫名失败：检查是不是混进了中文全角符号——–（破折号）、"（中文引号）、：（中文冒号）都会让命令失效，务必换成英文半角。

- GDB 报 No such file or directory：它只是找不到 .c 源代码文件，不影响单步和断点，可以忽略。

- 断点加不上 / 数量超限：STM32F103 一般只有 6 个硬件断点，用 delete 删掉不用的再试。

OpenOCD 报 cannot read IDR：多半是目标板没供电或没共地。先确认目标板单独接了 3.3V、且和调试器 GND 连在一起，再检查 SWD 两根线有没有接反。

- 想重来一遍：先关掉两个终端窗口，重新按第 5 步开两个窗口即可。

附录 A：这块 DAPLink 烧录器是怎么来的

本手册用的烧录器不是买来的成品，而是用 ARM 官方的 DAPLink 固件改出来的：源码取自 GitHub 的 ARMmbed/DAPLink（main 分支），原本面向 STM32F103RB（NUCLEO 板），被移植到了常见的 Blue Pill（STM32F103）上。相对原版做了三处关键改动：

① 保留芯片自身的 SWD 调试口：把 SWJ_DISABLE 改成 SWJ_NOJTAG，烧完固件后芯片仍能用 SWD 重新烧写，不会「变砖」。

② 把调试输出脚从 PA13/PA14 挪到 PB6/PB7/PB8：把 PA13/PA14 让给芯片自己，这也正是接线表里调试器一侧脚号、与目标板一侧不同的原因。

③ 把 5 个指示灯统一到板载 LED（PC13）：接口工作时亮，拖拽烧录时快速闪烁，方便用肉眼判断状态。

还有一个和选型有关的点：官方 DAPLink 固件需要 128KB flash，所以要选 STM32F103CB（128KB）；64KB 的 C8 装不下完整功能。

附录 B：重刷固件 / 变砖救回

B.1 正常升级（拖拽烧录）

烧录器插上电脑后会多出一个虚拟 U 盘（例如 D:）。升级固件不用任何工具，直接往这个盘里拖文件即可：

Copy-Item out\magic\START_BL.ACT D:\

Copy-Item out\MyDAPLink_IF_MSC.hex D:\

Get-Content D:\DETAILS.TXT

两个必须注意的坑：① 文件必须叫 START_BL.ACT（带点号）——写成 START_BLACT 会被 Windows 改成短名，命令永远不会生效；② 拖完不要拔 USB——固件靠软复位切换模式，一拔就断电，切换标志会丢失。

B.2 变砖救回（串口 ISP）

如果一块板子被烧进了关闭 SWD 的固件、用 SWD 怎么都连不上，可以用 BOOT0 + 串口 ISP 把它擦掉救回。

接线：USB-TTL（CH340）的 TXD→PA10、RXD→PA9、GND→GND；目标板把 BOOT0 接 3.3V（BOOT1=0），并且先设好 BOOT0 再上电（复位瞬间才会采样）。

python rescue\isp_rescue.py <固件.bin> COM16

关键坑：串口必须用偶校验（8E1）；用默认的 8N1 会握手通过、但之后所有命令全部失败。